Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Tasarım Projesi Raporu

T.C.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İ.Ö.)

Proje Konusu: Slider Crank Mekanizmanın Kinematik Analizi ve SolidWorks Sonuçlarıyla Karşılaştırılması

Grup No: 72

Emre Çetinkaya 150223036

Yasin Mehmet Mersin 160224017

Giriş

Şekil 1: Slider crank mekanizması

Slider crank mekanizmaları, pistonlu motorlarda, pistonlu kompresörlerde ve rotatif motorlarda kullanılan dört çubuk mekanizmalarıdır. Sabit alınan çubuğa göre işlevi değişir. Hızlı geri dönüş mekanizması, salınımlı silindir buhar motoru ve basit el pompası slider crank mekanizmalarına örnek olarak verilebilir.

Şekil 2: Mekanizmanın şematik hâli, uzuvları ve mafsalları

Slider krank mekanizmasını tasarlarken, crank kolu olan 2 numaralı uzvun (AB) uzunluğunun sliderın hareket ettiği uzunluğun iki katı olmasına dikkat edilmelidir.

r2=∆r4/2

3 numaralı uzvun ise slider hareketi ile bir ilgisi yoktur. O yüzden 2 numaralı uzvun en az 3 kat olmak üzere herhangi bir uzunluk olabilir. 3 katın tavsiye edilmesinin sebebi anlık inanılmaz artan ivme verimini hesaba katabilmek içindir.

Yukarıdaki denklemi kullanarak 100mm salınım isteniyorsa:

r2=50mm

r3=200mm

seçilebilir.

Serbestlik derecesi:

M=λn-j-1+i=1jfi

n=4 (uzuv sayısı)

j=4 (mafsal sayısı)

λ=3

i=1jfi=1+1+1+1=4

M=34-4-1+4

M=1

Tasarım

Tasarlanan 3 boyutlu parçalar:

Basılan 3 boyutlu parçalar:

Teknik çizimler:

Hesaplamalar

Slider crank mekanizmasının analitik yöntemle kinematik analizi.

θ2=30° ve θ2=45° (İki farklı konum için)

r2=50 mm

r3=200 mm

θ4=0°

θ3=?

r4=?

Vektör denklemleri:

r2+r3=r4

r2cosθ2+r3cosθ3=r4cosθ4

r2sinθ2+r3sinθ3=r4sinθ4

θ4=0 olduğundan (cos0°=1,  sin0°=0) ikinci denklemde θ3 bulunabilir.

r2sinθ2+r3sinθ3=0

θ2=30°  için  θ3=352,819°

θ2=45°  için  θ3=349,818°

θ3 değeriyle ilk denklemde r4 bulunabilir.

r2cosθ2+r3cosθ3=r4

θ2=30°  için  r4=241,733 mm

θ2=45°  için  r4=232,206 mm

Hız analizi yapabilmemiz için vektör denklemlerinin türevini almalıyız. Sabitleri ve değişkenleri belirlemek türev almamızı kolaylaştırabilir.

r2: sabit

r3: sabit

r4: değişken

θ2: değişken

θ3: değişken

θ4: sabit

θ3=?

r4=?

Vektör denklemlerinin türevi:

r2+r3=r4

-r2θ2sinθ2-r3θ3sinθ3=r4

r2θ2cosθ2+r3θ3cosθ3=0

Crank hızını θ2=50 RPM=5,256 rad/s (CCW) alalım. 3 numaralı linkin açısal hızı θ3 ikinci denklemden bulunabilir.

θ3=-r2θ2cosθ2r3θ3cosθ3

θ2=30°  için  θ3=-1.143 rad/s CW

θ2=45°  için  θ3=-0.94 rad/s CW

θ3 değerinin negatif çıkması, θ2 nin açısal hızını saat yönünün tersinde (CCW) pozitif aldığımızdan, 3 numaralı linkin saat yönünde (CW) döndüğü anlamına gelir.

Birinci denklemden kayan cismin hızı olan r4 doğrusal hızı bulunabilir.

r4=-r2θ2sinθ2-r3θ3sinθ3

θ2=30°  için  r4=-159,476 mm/s

θ2=45°  için  r4=-218,354 mm/s

Doğrusal hızın eksi işaretli çıkması +x yönünü pozitif aldığımızdan kayan cismin –x yönünde hareket ettiği anlamına gelir.

İvme analizi yapabilmemiz için vektör denklemlerinin ikinci dereceden türevlerini bulmamız gerekir. Türev alırken belirlenen sabitler ve değişkenlere ek olarak:

θ3: değişken

θ2: sabit

r4:değişken

θ2=0°

θ3=?

r4=?

Vektör denklemlerinin ikinci dereceden türevi:

r2+r3=r4

-r2θ22cosθ2-θ3r3sinθ3-θ32r3cosθ3=r4

-r2θ22sinθ2+θ3r3cosθ3-θ32r3sinθ3=0

İkinci denklemden θ3 açısal hızı bulunabilir.

θ3=r2θ22sinθ2+θ32r3sinθ3θ3r3cosθ3

θ2=30°  için  θ3=3,289 rad/s2 CCW

θ2=45°  için  θ3=4,765 rad/s2 CCW

Birinci denklemden r4 doğrusal ivme bulunabilir.

r4=-r2θ22cosθ2-θ3r3sinθ3-θ32r3cosθ3

θ2=30°  için  r4=-1364,147 mm/s2

θ2=45°  için  r4=-974,761 mm/s2

Doğrusal ivmenin negatif çıkması, kayan cismin –x yönünde ivmelendiği anlamına gelir.

SolidWorks çıktıları:

Şekil 3: SolidWorks sonuçları

Şekil 3’teki sonuçlar aşağıdan yukarıya doğru:

- Crank kolunun açısal konumu, (θ2)

- Sliderın (hareketli cisim) x eksenine göre konumu, (r4)

- Sliderın doğrusal hızı, (r4)

- Sliderın ivmesi anlamına gelmektedir. (r4)

Sliderın konumu en uzakta:

r4=r2+r3=200+50=250 mm

En yakında:

r4=r3-r2=200-50=150 mm

Buradan hareketle crank kolunun döndüğü mafsalın merkezi 338 mm’de olmalıdır. Karşılaştırılabilmesi için analitik analizdeki r4 değerlerini taşımamız gerekir.

θ2=30°  için  r4=241,733+338=579,733 mm

θ2=45°  için  r4=232,206+338=570,206 mm

Karşılaştırma yapılırken SolidWorks değerleri, Excel dosyası olarak çıkarılan (proje dosyasında ‘Excel Sonuçlar’) değerlerden 30° ve 45° değerlerine ulaşılan zamanlar alınarak (t=0.1 s ve t=0.15 s) okunmuştur.

θ2=30°  için SolidWorks sonuçları:

θ2=29,841°

t=0,1 s

r4=579,536 mm

r4=-158,744 mm/s

r4=-1367,436 mm/s2

θ2=45°  için SolidWorks sonuçları:

θ2=44,841°

t=0,15 s

r4=569,864 mm

r4=-217,853 mm/s

r4=-979,492 mm/s2

Sonuç

SolidWorks sonuçlarıyla analitik analiz sonuçlarını karşılaştıralım.

Hata=SolidWorks Sonucu-Analiz SonucuSolidWorks Sonucux100

θ2=30°  için hatalar:

r4=579,536-579,733579,536x100=%0,034

r4=-158,744-(-159,476)-158,744x100=%0,461

r4=-1367,436-(-1364,147)-1367,436x100=%0,002

θ2=45°  için hatalar:

r4=569,864-570,206569,864x100=%0,06

r4=-217,853-(-218,354)-217,853x100=%0,23

r4=-979,492-(-974,761)-979,492x100=%0,005

Açılar tam değerleri seçilemediğinden hatalar oluştu. Daha yüksek çözünürlükte (virgülden sonraki basamak sayısı daha fazla olursa) daha hatasız sonuçlar alınabilir.